Инструкция по обновлению XP Deus c альтернативного (а впрочем и официального) сервера.

Внимание тех, кто уже пользовался сервером обновлений! Скачайте программу обновления заново! У нас изменился сервер!

Уважаемые посетители сайта, для пользователей, которые испытывают затруднения с обновлением с официального сайта мы запустили сервер альтернативный. Помимо обновления на последнюю версию Вашего прибора с нашего сервера вы можете залить прошивку английскую вместо русской и наоборот. Так же, присутствует возможность заливки прошивки с ИМ (инженерное меню), которая расширяет возможности по настройке прибора практически до бесконечности! Об этом

Итак приступим... Сначала необходимо скачать программу обновления с нашего сайта. Не пытайтесь использовать ее для обновления с официального сайта, она настроена для работы только с альтернативного сервера. Качаем архив: deus_update_alt.rar , распаковываем и пользуемся .. Для получения пароля для этого архива пишите на  , или скопируйте часть этого e-mail c конца влево до собаки - и попробуйте ввести эти символы... У меня есть такое чувство, что все получится.

Если программа не запустилась, выскакивает сообщение об ошибке:

Значит, у Вас на компьютере, не установлена программа Microsoft .Net Framework которая необходима для работы программы обновления. Качаем здесь: Microsoft .Net Framework 2.0 Full Setup.exe . После установки все заработает.

Итак, приступаем непосредственно к самому обновлению:

Подготавливаем блок управления, наушники (Внимание! они должны быть выключены, и никуда ,никаким кабелем их подключать не нужно! Подключаем только блок управления! ), и кабель USB -> miniUSB, который входит в комплект поставки. Будьте внимательны - нельзя пытаться прошивать кабелем, который имеет три выхода miniUSB (в народе окрестили "Горыныч" ), и служит для зарядки всех трех устройств, входящих в комплект прибора одновременно... Страшного, конечно, ничего, но работать не будет...

Включаем блок, пока не подключая кабеля. Переключаемся в режим обновления (Option>Configuration>Update>Confirm по-русски путь к этому режиму Опции > Конфигурация > Обновление > Подтвердить). Результатом Ваших манипуляций будет экран, на котором написано "UPDATE". Прибор вошел в режим обновления.

Запускаем программу и видим такой вот экран (ожидание подключения блока прибора к USB)

Подключаем блок к компьютеру... Если с Интернет и настройками Вашего компьютера все в порядке мы увидим такое окошко: (в противном случае будет выдана ошибка "Error FTP connexion")

Нажав на кнопочку раскрывания внизспадающего списка выбираем прошивку, которую Вы хотите прошить:

На данный момент доступны 3 варианта выбора:

DEUS 2.0 RUS - ENG - перепрошивка "русского" прибора на английский язык. Многим не нравится перевод, да и инструкции написаны со скриншотами настроек на английском. Проще будет разбираться с прибором... Тестировал, все работает..

DEUS 2.0 - 2011.04.22 - самая последняя версия прошивки с официального сайта... В данном режиме прибор перепрошивается на свой родной язык. Полная аналогия прошивки с официального сервера. Тестировал - работает..

- так называемая версия с инженерным меню. Доступна только на французском языке. Существует пока неподтвержденная версия, что с этой прошивкой, даже не делая настроек в самом ИМ прибор становится круче по поисковым характеристикам. Видит глубже и так далее... На известном форуме об этом уже писали. И самое интересное, что один человек с прибором со стандартной прошивкой (без ИМ) не смог повторить моих результатов воздушных тестов.. У него получались гораздо более скромные показатели... Попытаюсь со временем сделать сравнительные тесты на пошивке с ИМ и без... Пока только предположение. Так же рекомендую ставить эту прошивку только технически грамотным коллегам. В этом меню очень много настроек, которые могут повлечь за собой не улучшение, а ухудшение поисковых характеристик. Ну и последнее... Постоянно этого пункта в меню обновления вы не увидите... Для обсуждения возможности прошивки Вашего прибора до версии с ИМ пишите на мыло

Прошивка с ИМ устанавливается протестированная в течении сезона. Процесс обновления тестировал - работает..

Далее, выбрав из меню что будете прошивать нажимаем кнопку "Next" и видим такой экран:

Это идет очистка блока прибора от предыдущей прошивки и пользовательских настроек. Подготовка к закачке новой прошивки. Следующим этапом будет вот такая картинка:

Программа просит Вас отключить USB кабель от компьютера и подключить его снова. Делаем...

Далее происходит обновление прошивки прибора. Иногда в этом месте программа "зависает", когда столбик закрасится полностью и не выполняет следующего шага. Это нормальное явление и с такой же частотой повторяется при прошивке с официального сервера. Ничего страшного в этом нет, немного подождите (ну пусть будет пару минут), выдерните кабель из компьютера и повторите все то что вы делали до этого еще раз... Обновление прибора сделано очень грамотно.. Даже если у Вас в процессе обновления выключат электричество, и прибор не успеет закачать прошивку до конца, блок не выйдет из режима "UPDATE" до успешного завершения обновления. Т.е. Вы делаете вторую попытку и успешно все завершаете. Описывался даже случай, когда обновление делалось на практически разряженной батарее блока, которая "сдохла" в процессе, и после зарядки прибор включившись встал в режим обновления, после чего все было продолжено...

Далее:

Далее программа просит включить наушники для продолжения обновления. Идет обратный отсчет времени. Если вы включите наушники произойдет обновление их микропрограммы, если - нет программа завершит свое работу. Но будьте внимательны, если Вы первый раз перепрошиваетесь на версию 2.0 наушники прошить необходимо... Признак того что наушники начали прошиваться - на жк дисплее на них будет "UP" и Вы увидите следующий экран:

Дождавшись окончания процесса обновления наушников видим:

Этот экран значит, что обновление прибора успешно завершено. Можно нажать кнопку "Finish" и отключить блок от компьютера... Так же на этом экране написано, что если на жк-дисплее наушников все еще высвечивается "UP" необходимо нажать все три кнопки одновременно на блочке ушей и удерживать их нажатыми в течении секунды...

Коллеги, помните, что если у Вас что-то не получилось в процессе обновления, если в процессе выскочила какая то ошибка, вы всегда можете повторить процедуру. Такое явление - норма, в том числе и для обновления с официального сервера. Ну и если все же не понятно можете задать вопрос на или по электронной почте... admin@xpdeus.ru

Ну и напоследок, хочется сказать, что услуга альтернативного сервера предоставляется как есть, и мы не несем никакой отвественности за любой вред который вы даже теоретически можете причинить себе и своему прибору. Начав поцедуру обновления Вы соглашаетесь с вышенаписанным и все риски берете на себя.