Инструкция по использованию металлодетектора

Whaites MOD- VDI

- Органы управления

- Грунт - Отстройка влияния грунта

- Дискрим - Настройка дискриминации

- Порог - Уровень порогового фона

- Чувств. – Настройка чувствительности

- Пинпоин – Кнопка включающая режим точного обнаружения цели

Дисплей отображает условное число ВДИ цели , конкретной зависимости чисел и типа металла нет, но приблизительно можно отличать что под катушкой. Главная функция это отличать цель с отрицательным ВДИ от нужных целей с положительным ВДИ.  Так же на шкале слева направо перемещается сегмент , до разделительной черточки только черные металлы однозначно! Цвет мет туда никак не попадает. Все что находиться справа от черточки это либо цветные цели любого размера. Или крупный черный металл. Один и тот же металл при этом может отображаться по разному в зависимости от положения , размера и глубины залегания.

Порядок использования:

- Первым делом детектор нужно собрать и выставить удобную длину штанги. Кабель от катушки к блоку должен быть намотан без провисаний и петель . НО! Очень важно правильно сделать первый виток от катушки на штангу, так что бы при вращении катушки на штанге  кабель не шел на РАЗРЫВ!!! Это избавит вас от ненужных хлопот по ремонту! Прикрученная катушка к штанге должна легко двигаться по оси болта вверх и вниз не натягивая кабель. Устанавливать датчик нужно параллельно грунту. Так же и движения катушки должны быть четко на одной высоте над грунтом и строго параллельно.

- Включаем детектор и отстраиваем от грунта. Для этого нужно поставить рег. Грунт на 1 ,  Дискрим на 3 , Порог на 9  ,Чувствю. на 5.  При таких настройках на ЧИСТОМ ОТ МУСОРА ГРУНТЕ! Начинаем отстройку.  Делаем движения датчиком вверх-вниз  от 3см до 40см над землей и крутим регулятор грунт до тех пор пока не пропадет сигнал на землю , значение на шкале может быть разным от 3 до 9 , в зависимости от грунта . ВАЖНО!! Не перекрутите лишнего ,вы потеряете чувствительность к меди!!!! Как только сигнал пропал вы отстроились от грунта.

- Настройка дискриминации  ,все очень просто. По шкале сначала вырезается черный мусор ,потом фольга и золото , затем никель ,латунь и бронза и в конце серебро. Все это вы сами можете проверить взяв разные предметы и просто положив их на землю ,посмотреть какая реакция на них при разных настройках дискриминации.

- Настройка порога. Если вы хотите в процессе работать с функцией пинпоинт тогда нужно настроить пороговый фон с помощью регулятора порог.  Поднимаете датчик в воздух и при нажатой кнопке Пинпоинт крутите ручку порог против часовой стрелки до еле слышимого фона в динамике. При поднесении к металлу фон будет усиливаться  и самый громкий сигнал при нахождении цели в самом центре катушки. Но учтите что при такой настройке порога глубокие цели будут очень тихо звучать в динамике и лучше использовать наушники . Если вы не пользуетесь наушниками тогда рекомендую оставить максимальное значение порога на регуляторе.

- Чувствительность выставляете до ложных сработок в воздухе и немного назад. Будте внимательны , настройка чувствительности очень острая и настраивать нужно осторожно что бы не потерять нужные сантиметры.

- Теперь настроив все функции детектора можно смело шагать в поисках своего клада!

Зарядка детектора :

Заряжать металлодетектор нужно каждый раз после использования ,не зависимо от того сколько он проработал. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА !!!  Умрут аккумуляторы! На задней части отсека АКБ есть гнездо USB , не нужно подключать его к каким либо устройствам!!! Ни в коем случае!! Это только для зарядки от родного зарядного устройства ,которое предоставляется в комплекте.  Когда вы включаете зарядное к прибору ,на ЗУ загораются красные светодиоды ,это означает что идет процесс зарядки. Когда загорелись ТРИ зеленых то значит батарея заряжена!  НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ ПРИБОР ВКЛЮЧЕННЫМ!!!  Гарантия на аккумулятор и зарядное устройство не распространяется!!!

Наушнки :

Использовать наушники можно любые но не подключайте телефонную гарнитуру ,спалите прибор!

Если у вас возникли дополнительные вопросы ,обращайтесь по телефону

Киевстар  - 0972070674

МТС          - 0500209333

mdbomber@ukr.net

www.MD-Bomber3000.com.ua